# Городское хозяйство муниципального образования город Норильск

В 1936 году в суровых условиях Заполярья на севере Красноярского края начато строительство одного из самых красивых северных городов - Норильска. Отсутствие опыта масштабных строительных работ в столь высоких широтах поставило перед строителями Норильска сложнейшую задачу - отыскать экономичные проектные решения, обеспечивающие устойчивость, долговечность и высокие эксплуатационные качества возводимых зданий и сооружений. К числу наиболее сложных относятся проблемы фундаментостроения и устройства инженерных коммуникаций на вечномерзлотных грунтах. Строители Норильска накопили наибольший в стране опыт в решении этих проблем.

В 1940-1948 гг. застроили первую улицу города - Севастопольскую. В 1970 г. возведены первые высотные здания - кирпичный двенадцатиэтажный жилой дом и крупнопанельный девятиэтажный дом. В 1980 г сдали первый жилой дом улучшенной планировки. В 1984 г развернулась застройка площади Металлургов, строили девятиэтажные жилые дома.

К 1990 г. массовое строительство в городе было практически закончено.

Основу жилищного фонда Норильска составляют дома, построенные с 1960 по 1990 годы, когда ежегодно сдавали в эксплуатацию от 40 (в 60-е годы) до 15-20 многоэтажных зданий. По состоянию на 01.01.2005 года общее количество жилых домов 634, из них «хрущевки» 336 единиц, «сталинки» - 44 единицы, 9-ти этажные - 230 единиц, 12-ти этажные - 14 единиц, домов гостиничного типа - 10 единиц.

Отопление.

Основным источником теплоснабжения г.Норильска является ТЭЦ-1, работающая на природном газе. Продолжительность отопительного сезона для нашего региона составляет чуть более 9- ти месяцев. В первых числах сентября-месяца подается тепло в квартиры жилых домов, отключение производится при наличии стабильных положительных температур наружного воздуха в июне-месяце. В летний период особое внимание уделяется работам по подготовке к отопительному сезону. Общая протяженность трубопроводов тепловых сетей составляет почти 165 км. Эксплуатацию тепловых сетей осуществляют подразделения «Норильскэнерго» - филиал Заполярного филиала «Горнометаллургической компании «Норильский никель». Любой сбой системы теплоснабжения опасен критической ситуацией и эвакуацией жителей города Норильска, т.к. в зимний период столбик термометра может опускаться до 46-48 градусов ниже нуля. Все здания оборудованы системами отопления.

По этому работы для поддержания системы ТВС в надлежащем состоянии должны продолжаться, и продолжаются постоянно, в любое время при любой погоде. Ведутся плановые работы по замене наиболее аварийных участков трубопроводов в течение всего года, на период вывода в ремонт - прокладываются временные трубопроводы для обеспечения теплом.

Лейтмотивом в работе организаций, осуществляющих ремонтные и эксплутационные мероприятия, является своеобразная заповедь заполярных энергетиков - «Тепло должно быть всегда!».

Водоснабжение.

Холодное водоснабжение осуществляется от подземного Ергалахского водозабора и от насосной станции № 1 на реке Норильской. Подача воды в сторону Норильска осуществляется по водоводам. Протяженность магистральных трубопроводов холодного водоснабжения в черте города составляет чуть более 40 км, ежесуточный расход холодной воды 72 тыс. м3. Все здания обеспечены холодным водоснабжением.

Все здания обеспечены горячим водоснабжением, которое осуществляется по открытой схеме, т.е. непосредственным разбором воды из тепловой сети на горячее водоснабжение,.

Государственный надзор за санитарно-эпидемиологической безопасностью питьевой и горячей воды выполняет центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Норильске.

## Водоотведение

Общая протяженность канализационных трубопроводов г. Норильска составляет чуть более 40 км. Все здания имеют канализацию. Очистные сооружения канализации города Норильска введены в эксплуатацию в 1983 году. Производительность сооружений механической очистки и биологической очистки соответствует расчетной - 75 000 куб.м/ сутки.

Коллекторное хозяйство.

В 2002 году вместе с передачей жилищного фонда в собственность Администрации муниципального образования город Норильск были переданы объекты коллекторного хозяйства с инженерными сетями. Общая протяженность коллекторов муниципального образования город Норильск составляет:

магистральных - 56 980 м.п.

вводных - 31 950 м.п.

Общая протяженность трубопроводов тепловодоснабжения в коллекторах составляет более 240 км.

Магистральные коллекторы - это проходные и полупроходные железобетонные каналы, заглубленные в грунт, для прокладки в них магистральных трубопроводов тепло и водоснабжения, канализации и кабельной продукции. На территории муниципального образования город Норильск коллекторы выполнены в двухъярусном и одноярусном варианте.

Для обеспечения безопасной эксплуатации коллекторного хозяйства Администрации города Норильска были разработаны и утверждены решением Городского Совета муниципального образования город Норильск от 24.12.2004г. №52-700 «Мероприятия по капитальному ремонту объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений муниципального образования город Норильск на 2005 год» в размере 100 млн. руб.

Объекты наружного освещения и праздничной иллюминации.

Инженерные сети муниципального образования город Норильск были спроектированы как комплексная система, объединяющая все надземные, наземные и подземные сети с учетом их развития на расчетный период. Инженерные сети, в том числе объекты наружного освещения и иллюминации проложены преимущественно по улицам и дорогам.

Необходимость существования систем наружного освещения обусловлена обеспечением норм безопасности жизнедеятельности муниципального образования город Норильск в условиях Крайнего Севера, и безопасности дорожного движения.

Продолжительность осветительного периода на территории единого муниципального образования «город Норильск» составляет 3525 часов в год.

В комплекс объектов наружного освещения улиц и дорог муниципального образования город Норильск входит 2772 светильников различных марок и модификаций, 1039 двухконсольных опор, 399 одноконсольных опор и 1206

консолей по зданиям. Общая протяженность кабельных и воздушных линий электроснабжения составляет 114 километров. Протяженность цепей управлений составляет 17,5 километров.

Комплекс праздничной иллюминации включает в себя 39353 светоточки, общая протяженность кабельных и воздушных линий электроснабжения составляет 34 км, протяженность линий управления 11 км.

Время осветительного периода праздничной иллюминации в 2005 году составляет 840 часов и может быть изменено в зависимости от количества праздничных дней.

Транспорт.

Внутригородские перевозки на территории муниципального образования город Норильск осуществляются автомобильным транспортом.

Городской пассажирский транспорт общего пользования занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск.

Особенностью организации городских пассажирских перевозок является разделение на социальные перевозки транспортом общего пользования, осуществляющие, в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. обслуживание льготных категорий пассажиров, и коммерческие перевозки транспортом общего пользования, осуществляющие обслуживание пассажиров в собственных коммерческих интересах.

На сегодняшний день на территории муниципального образования город Норильск перевозчиком, осуществляющим социальные перевозки пассажиров транспортом общего пользования, является МУП «Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта».

Муниципальное унитарное предприятие «Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта» образовано путём реорганизации НПОПАТ Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель».

Имущество МУП «НПОПАТ» находится в собственности Администрации города Норильска и принадлежит МУП «НПОПАТ» на праве хозяйственного ведения.

МУП «НПОПАТ» осуществляет перевозки пассажиров по социальным маршрутам на основании договора с Администрацией города Норильска.

Данные по МУП «НПОПАТ»:

| Наименование показателей | Ед. изм. | На 01.01.2005 |
| --- | --- | --- |
| ### Общая протяжённость автобусных маршрутов | км | 428,9 |
| Число автобусных маршрутов, всего | ед | 33 |
| из них: |  |  |
| - городских | ед | 29 |
| - пригородных | ед | 3 |
| - междугородних | ед | 1 |
| Среднее расстояние между автобусными остановками | м | 350-450 |

В эксплуатации МУП «НПОПАТ» находится 397 автобусов, из них 142 автобуса имеют 100% износ.

Основными марками парка автобусов служат: автобус МАЗ-103-075 (124 единицы) производства Минского автомобильного завода, автобус ЛиАЗ-677 (120 единиц), автобус ЛиАЗ-5256 (116 единиц) производства Ликинского автобусного завода.

На сегодняшний день происходит обновление парка, в 2004 году приобретено 58 новых автобусов.

В год перевозится около 85,0 млн. пассажиров. Объём пассажирооборота транспортом общего пользования составляет в год около 500,0 млн.пасс.км.

На территории муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.01.2005 имеют лицензию на пассажирские перевозки автобусами (маршрутными такси) и осуществляют пассажирские перевозки в собственных коммерческих интересах - 6 юридических лиц и 26 физических лиц; на пассажирские перевозки легковым автотранспортом (такси) - 21 юридическое лицо и 435 физических лиц.

Работа владельцев организована на основании выданной лицензии. Движение осуществляется по маршрутам, согласованным в ГИБДД, КрКОРТИ, Администрации города Норильска.

Проблемы на 01.01.2005г.

В период строительства города основные инженерные проблемы решались успешно для своего времени. По истечении многих лет появились новые проблемы, связанные не только с эксплуатацией отдельных зданий и сооружений, но и с процессами, развивающимися на всей застроенной территории. На новом уровне возродились вопросы обеспечения устойчивости построенных сооружений.

1.	В 90-х годах прошлого столетия на территории город Норильск сложилась ситуация со снижением несущей способности свайных фундаментов и оснований жилых  зданий.   Причины   деформаций   и   оттаивания   грунтов   связаны   как  с нарушением эксплуатации зданий, так и с другими возможными причинами: брак при       строительстве,    перемещение    грунтовых    масс,    потеря   устойчивости стыкованных свай и др.

В 1998-2003 годы проведен комплекс мероприятий, направленных на улучшение эксплуатации зданий и восстановление несущей способности конструкций зданий и оснований: замена систем тепловодоснабжения и снижение аварийных утечек, улучшение вентиляции технических подполий, усиление конструкций фундаментов и ростверков, проморозка оснований и т.д.

Система   тепловодоснабжения    муниципального    образования    город
Норильск   не   предусматривает   необходимую   водоподготовку,    а   именно   - деаэрацию, в результате чего происходит интенсивная коррозия трубопроводов, в следствие  этого  нарушается  пропускная   способность  труб   и  нагревательных приборов, снижается срок эксплуатации в пять раз.

Массовое   разрушение   стеновых   панелей   из   газозолобетона,   срок
эксплуатации которых 25 лет, в основном это дома гостиничного типа, а так же
некоторые элементы    «хрущевок» - холодильники, вставки, парапетные плиты.
Такие панели не подлежат восстановлению.

Некачественное   асфальтовое   покрытие   -   пористое   -   в   условиях климатических резких перепадов температур  с положительных на отрицательные происходит деструкция, в следствие - снижается срок эксплуатации.

Отсутствие водоотведения в городах в межсезонные периоды.

На магистральных  коллекторах сложилась серьезная ситуация,  связанная с частичными разрушениями и просадкой железобетонных конструкций каналов,
закладные детали которых коррозированы, блочные швы разгерметезированы, трубопроводы тепловодоснабжения 0 426мм. и трубопроводы холодной воды 0 300-426мм. требуют замены.

Трубопроводы тепловодоснабжения имеют значительный прогиб, железобетонные конструкции каналов уже деформируют трубы тепловодоснабжения, что грозит порывом трубопроводов и прекращением подачи тепла в жилые дома. Обрушение кабельных полок и значительная обводненность нижних ярусов магистральных коллекторов затрудняет обслуживание и обследование коллекторов (кабельная продукция под напряжением находится в воде). В связи с продолжительным сроком эксплуатации магистральных трубопроводов имеют большой процент износа и требуют замены 30% трубопроводов ТВСиК.

Загородный канализационный коллектор, проложенный вдоль улиц Лауреатов и Хантайская, находится в аварийном состоянии. Необходимо строительство нового загородного коллектора и новой канализационной насосной станции в районе ул. Анисимова в г.Норильске.

На 2005 год разработаны программы, финансируемые из средств местного бюджета:

-	капитальный   ремонт   объектов   коллекторного   хозяйства  и   очистных сооружений муниципального образования город Норильск;

-	техническое обслуживание и капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и дорог и иллюминации муниципального образования город Норильск;

-	мероприятия    по   улучшению   землеустройства   и   землепользования территории общего пользования муниципального образования город Норильск.

Администрацией города Норильска подготовлены и направлены в управление жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Администрации Красноярского края мероприятия по повышению устойчивости и перспективному развитию инженерного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск на 2005 год для включения в состав краевых мероприятий.